定义

梁单元根点

如图 1所示，梁的横截面形状类似"蘑菇", 蘑菇的根部称为"根点"。梁的两端各有一个“根点”。

以T形截面梁为例：其面板相当于伞面，腹板相当于伞柄。T形梁很多情况下焊接在钢板上。腹板有四个角点，其中两个与板连接，称其为“根点”，其它两个称之为“顶点”。

以图 1中的T梁为例，pw0和pw1为“根点”，pw2和pw3为“顶点”。

梁截面的点以“根点”为参照点/基准点进行定义。

梁单元起始节点和终止节点

（1）一般在船体板上选取合适的节点作为梁单元的起始节点和终止节点。以图 1中的T梁为例，在板上将i、j节点分别作为梁单元的起始节点和终止节点。

（2）从起始节点i开始到终止节点j结束的矢量用来标识梁单元局部坐标系的r轴。

（3）根点和起始节点/终止节点不一定重合。

定位点和定位矢量

定位点位于腹板平面内（图 1中pw0、pw1、pw2、pw3围成的四边形区域内），且不在梁起讫点的连线ij上。

定位矢量Beam Position Vector从起始点指向定位点。

梁单元局部坐标系

通常将梁单元局部坐标系的轴标记为r、s、t或x’、y’、z’。

从起始节点i开始到终止节点j结束的矢量为梁单元局部坐标系的r轴（图 1中的x’轴，图 3中的r轴）。

定位矢量BPV叉乘r轴得到梁局部坐标系的s轴（图 1中的y’轴，图 3中的s轴）。

r叉乘s得到梁局部坐标系的t轴（图 1中的z’轴，图 3中的t轴）

注： 定位矢量和t轴的夹角是锐角。简单起见，我们可以把梁的定位矢量BPV设置成：梁的横截面上，腹板的指向（图 1中pw0指向pw3或者说“根点”指向“伞面”）。

Oz

当根点和起始节点/终止节点不重合时，我们就需要给出定义：Oz。

Oz:根点相对于梁起始节点SNd(Start Node)或终止节点ENd(End Node)的偏移在梁局部坐标系t轴的投影。Oz也可看作是梁沿局部坐标系t轴整体平移的距离。

当Oz=0，“根点”和梁起始节点或终止节点重合。

图 1根点、梁单元起讫点、Oz（以T梁为例）

图 2根点、梁单元起讫点、Oz（以C梁为例）

图 3梁的T型截面

图 4梁的L型截面

图 5梁的C型(圆管)截面

//T型截面梁(类型编号==0) struct T_BeamSec { double Hw;//腹板高度 double Tw;//腹板厚度 double Bf;//面板宽度 double Tf;//面板厚度 }; //L型截面梁(类型编号==1) struct L_BeamSec { double Hw;//腹板高度 double Tw;//腹板厚度 double Bf;//面板宽度 double Tf;//面板厚度 }; //C型截面(圆筒形截面Circular Cross Section)梁(类型编号==2) struct C_BeamSec { double R;//横截面平均半径=(D+d)/4 (D,d为横截面内外直径) double T;//厚度 }; //梁截面 struct BeamSec { //Type=0,Index=1表示T梁第1个截面;Type=1,Index=0表示L梁第0个截面 int Type;//梁截面类型编号-0:T梁; 1:L梁; 2:C梁(圆筒形截面梁) int Index;//下标 double Oz;//根点相对于节点的偏移(梁沿局部坐标系t轴整体平移的距离) bool Mirrored;//梁横截面是否关于z轴镜像 };

文件格式

以“静力算例-deck(T,L,CBeam).lts”为例

### Lotus R2.00 ### Number of materials:NMT=1 #0: E=210000 Mu=0.3 Number of thicknesses:NTK=1 #0: TK=8 Number of T_beam sections:NTBS=1 #0: Hw=100 Tw=10 Bf=50 Tf=15 Number of L_beam sections:NLBS=1 #0: Hw=60 Tw=8 Bf=30 Tf=12 Number of C_beam sections:NCBS=1 #0: R=40 T=6 Number of geometric points:NGPT=26 0:0.00000,0.00000,0.00000 1:500.00000,0.00000,0.00000 2:1000.00000,0.00000,0.00000 …略… 25:1000.00000,1000.00000,-1000.00000 Number of polygons:NPG=16 0[4]:0,1,6,5[0,0] 1[4]:1,2,7,6[0,0] 2[4]:2,3,8,7[0,0] …略… 15[4]:18,19,24,23[0,0] Number of beam lines:NBL=25 0:15,16<0.00000,0.00000,-1.00000>[0,BeamSecType=1,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0] 1:16,17<0.00000,0.00000,-1.00000>[0,BeamSecType=1,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0] 2:17,18<0.00000,0.00000,-1.00000>[0,BeamSecType=1,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0] …略… 24:12,25<1.00000,0.00000,0.00000>[0,BeamSecType=2,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0] Number of distributed loads of polygons:NPGDL=16 0:-0.01000,-0.01000, -0.01000 1:-0.01000,-0.01000,-0.01000 2:-0.01000,-0.01000,-0.01000 …略… 15:-0.01000,-0.01000,-0.01000,-0.01000 Number of distributed loads of beamlines:NBLDL=0 Number of nodal points:NPOIN=173 0:0.00000,0.00000,0.00000 1:166.66667,0.00000,0.00000 2:333.33333,0.00000,0.00000 …略… 172:1000.00000,1000.00000,-1000.00000 Number of four-nodes shell elements:NELEM_S_4ND=144 0:0,1,5,4[0] 1:1,2,6,5[0] 2:2,3,7,6[0] …略… 143:164,165,168,167[15] Number of three-nodes shell elements:NELEM_S_3ND=0 Number of beam elements:NELEM_B=76 0:94,93[0] 1:93,92[0] 2:92,91[0] …略… 75:171,172[24] Number of glue elements:NELEM_G=0 Number of restricted nodal points:NRN=49 0:1 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 1 …略… Number of forces:NFOR=0 ###end###

多边形分布载荷

多边形分布载荷(Distributed Load of Polygon)定义如下：

//多边形分布载荷通过三维平面方程定义 struct DistributedLoadOfPolygon//多边形分布载荷 { int PGIndex ;//多边形下标 double q[ 3 ] ;//多边形前3个顶点对应的载荷强度 };

梁线分布载荷

梁线分布载荷(Distributed Load of Beam Line)定义如下：

struct DistributedLoadOfBeamLine//梁线分布载荷 { int BLIndex;//梁线下标 double q[2];//起讫点对应的载荷强度 };

壳单元和多边形的关系

每个壳单元(Shell Element)均属于某个多边形(Polygon)。壳单元和从属多边形的材料（弹模、泊松比等）、板厚相同。

多边形分布载荷(Distributed Load of Polygon)会转移至对应的壳单元上，形成壳单元分布载荷(Distributed Load of Shell Element)。

梁单元和梁线的关系

每个梁单元(Beam Element)均属于某根梁线(Beam Line)。梁单元和从属梁线的材料（弹模、泊松比等）、梁截面、梁定位矢量相同。

梁线分布载荷(Distributed Load of Beam Line)会转移至对应的梁单元上，形成梁单元分布载荷(Distributed Load of Beam Element)。

注意：

*.lts文件不存储：(1)壳单元的材料、板厚信息和壳单元分布载荷；(2)梁单元的材料、梁截面、梁定位矢量和梁单元分布载荷。

fem_solving.txt文件不存储几何相关信息：(1)几何点信息（编号、坐标）；(2)多边形相关信息(几何点构成、材料、板厚和多边形分布载荷)；(3)梁线相关信息(几何点构成、材料、梁截面、梁定位矢量和梁线分布载荷)。

梁线分布载荷

Number of distributed loads of beamlines:NBLDL=1

4:1.00000,1.00000

胶水单元

胶水单元用于处理不连续网格，关于胶水单元的描述格式和详细说明，请参考文件“不连续网格算例-悬臂梁.docx”和“不连续网格算例-悬臂梁.lts”。