定义

梁单元根点

如图 1所示，梁的横截面形状类似"蘑菇", 蘑菇的根部称为"根点"。梁的两端各有一个“根点”。

以T形截面梁为例：其面板相当于伞面，腹板相当于伞柄。T形梁很多情况下焊接在钢板上。腹板有四个角点，其中两个与板连接，称其为“根点”，其它两个称之为“顶点”。

以图 1中的T梁为例，pw0和pw1为“根点”，pw2和pw3为“顶点”。

梁截面的点以“根点”为参照点/基准点进行定义。

梁单元起始节点和终止节点

（1）一般在船体板上选取合适的节点作为梁单元的起始节点和终止节点。以图 1中的T梁为例，在板上将i、j节点分别作为梁单元的起始节点和终止节点。

（2）从起始节点i开始到终止节点j结束的矢量用来标识梁单元局部坐标系的r轴。

（3）根点和起始节点/终止节点不一定重合。

定位点和定位矢量

定位点位于腹板平面内（图 1中pw0、pw1、pw2、pw3围成的四边形区域内），且不在梁起讫点的连线ij上。

定位矢量Beam Position Vector从起始点指向定位点。

梁单元局部坐标系

通常将梁单元局部坐标系的轴标记为r、s、t或x’、y’、z’。

从起始节点i开始到终止节点j结束的矢量为梁单元局部坐标系的r轴（图 1中的x’轴，图 3中的r轴）。

定位矢量BPV叉乘r轴得到梁局部坐标系的s轴（图 1中的y’轴，图 3中的s轴）。

r叉乘s得到梁局部坐标系的t轴（图 1中的z’轴，图 3中的t轴）

注： 定位矢量和t轴的夹角是锐角。简单起见，我们可以把梁的定位矢量BPV设置成：梁的横截面上，腹板的指向（图 1中pw0指向pw3或者说“根点”指向“伞面”）。

Oz

当根点和起始节点/终止节点不重合时，我们就需要给出定义：Oz。

Oz:根点相对于梁起始节点SNd(Start Node)或终止节点ENd(End Node)的偏移在梁局部坐标系t轴的投影。Oz也可看作是梁沿局部坐标系t轴整体平移的距离。

当Oz=0，“根点”和梁起始节点或终止节点重合。

图 1根点、梁单元起讫点、Oz（以T梁为例）

图 2根点、梁单元起讫点、Oz（以C梁为例）

图 3梁的T型截面

图 4梁的L型截面

图 5梁的C型(圆管)截面

//T型截面梁(类型编号==0) struct T_BeamSec { double Hw;//腹板高度 double Tw;//腹板厚度 double Bf;//面板宽度 double Tf;//面板厚度 }; //L型截面梁(类型编号==1) struct L_BeamSec { double Hw;//腹板高度 double Tw;//腹板厚度 double Bf;//面板宽度 double Tf;//面板厚度 }; //C型截面(圆筒形截面Circular Cross Section)梁(类型编号==2) struct C_BeamSec { double R;//横截面平均半径=(D+d)/4 (D,d为横截面内外直径) double T;//厚度 }; //梁截面 struct BeamSec { //Type=0,Index=1表示T梁第1个截面;Type=1,Index=0表示L梁第0个截面 int Type;//梁截面类型编号-0:T梁; 1:L梁; 2:C梁(圆筒形截面梁) int Index;//下标 double Oz;//根点相对于节点的偏移(梁沿局部坐标系t轴整体平移的距离) bool Mirrored;//梁横截面是否关于z轴镜像 };

文件格式

以“钓台.lts”为例：

版本号

### Lotus R3.00 ###

版本号：3，2025年4月14日开发

材料

Number of materials:NMT=1

#0:

E=210000//弹模

Mu=0.5//泊松比

Density=7.85e-09//厚度（推荐量纲:t/mm^3）

板厚

Number of thicknesses:NTK=1

#0:

TK=10

梁截面

T形截面

Number of T_beam sections:NTBS=1//梁T型截面数目

#0:

Hw=150//腹板高度Web Height

Tw=8//腹板厚度Web Thickness

Bf=50//面板宽度Face plate Breadth

Tf=10//面板厚度Face plate Thickness

L形截面

Number of L_beam sections:NLBS=1

#0:

Hw=80

Tw=6

Bf=30

Tf=6

圆管截面

Circular beam section

Number of C_beam sections:NCBS=1

#0:

R=40//平均半径

T=8//管壁厚度

几何点

Number of geometric points:NGPT=48

0:0.00000,0.00000,0.00000

1:5000.00000,0.00000,0.00000

2:5000.00000,3000.00000,0.00000

……

壳

Number of shells:NSHL=28

0[4]:0,4,37,14[0,0]

1[4]:4,5,38,37[0,0]

2[4]:5,6,39,38[0,0]

……

梁线

Number of beam lines:NBL=83

0:3,17<0.00000,0.00000,-1.00000>[0,BeamSecType=0,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0]

1:17,16<0.00000,0.00000,-1.00000>[0,BeamSecType=0,BeamSecIndex=0,BeamSecOz=0.00000,BeamSecMirrored=0]

……

解释：

梁线编号:起始几何点编号,终止几何点编号<定位矢量>[材料编号,梁截面类型编号,梁截面编号，梁截面偏移量,梁截面镜像标记]

其中：

定位矢量

定位矢量Beam Position Vector：从起始点指向定位点的矢量。简单起见，可以将定位矢量BPV设置成：梁的横截面上，腹板的指向。或者将BPV看做是“根点”指向“伞面”的矢量。

注：定位点位于腹板平面，且不在梁起讫点的连线上

梁截面

1)梁截面类型编号BeamSecType：0代表T型截面；1代表L型截面，2代表C型截面

2)梁截面编号BeamSecIndex

3) 梁截面偏移量BeamSecOz: 梁根点沿局部坐标系z轴的偏移距离root point Offset distance along Z axis in local coordinate system

4) 梁截面镜像标记BeamSecMirrored: 梁截面是否关于梁局部坐标系z轴镜像的标记。如图 4所示，默认情况下L型截面的面板指向局部坐标系y轴（t轴），默认情况下BeamSecMirrored=0，0代表“否”，面板指向局部坐标系y轴正向；1代表“是”：面板指向局部坐标系y轴负向。

壳分布载荷

Number of distributed loads on shells:NDL_SHL=28

0:-0.01000,-0.01000,-0.01000

1:-0.01000,-0.01000,-0.01000

2:-0.01000,-0.01000,-0.01000

…

解释：

壳编号: 壳(多边形)前三个角点的分布载荷大小

壳(多边形)前三个角点的分布载荷大小，推荐工程量纲:N/mm^2。其正方向沿局部坐标系z轴。

梁线分布载荷

Number of distributed loads on beamlines:NDL_BL=3

72:0.00000,0.30000

75:0.00000,0.30000

76:0.00000,0.30000

解释：

梁线编号:梁线起讫点载荷强度（推荐工程量纲：N/mm。其正方向沿局部坐标系z轴）。

节点

Number of nodal points:NPOIN=1455

0:0.00000,0.00000,-2000.00000

1:0.00000,0.00000,0.00000

2:0.00000,100.00000,0.00000

……

壳网格

Mesh of shell(ID=0)://编号为0的壳

Number of nodal points=63//壳内节点数目

0->1

1->38//1为壳内节点的局部下标，38为壳内节点的总体编号

2->69

……

注：

(1)节点"局部"下标是指节点在几何体内的编号；

(2)节点"总体"编号是指节点在结构体内的编号。

Number of four-nodes elements=48//壳内四节点单元的数目

0,1,10,9//壳内四节点单元的节点下标构成

1,2,11,10

2,3,12,11

……

Number of three-nodes elements=0//壳内三角形单元的数目

梁线网格

Mesh of beamline(ID=0)://编号为0的梁线

Number of nodal points=7//梁线内部节点数目

0->32//0为梁线内节点的局部下标，32为梁线内节点的总体编号

1->30

2->29

3->28

4->27

5->26

6->25

Number of beam elements=6//梁单元的数目

0,1//梁单元的节点下标构成

1,2

2,3

3,4

4,5

5,6

边界条件

Number of restricted nodal points:NRN=6//约束节点个数

0:1 1 1 1 1 1

31:1 1 1 1 1 1

721:1 1 1 1 1 1

……

解释：

约束节点编号:Ux约束标记 Uy约束标记Uz约束标记 Rx约束标记 Ry约束标记Rz约束标记

Ux:节点沿x轴的平动自由度

Rx:节点绕y轴的转动自由度

集中力

Number of forces:NFOR=0//集中力个数

注意：

fem_solving.txt文件不存储几何相关信息：(1)几何点信息（编号、坐标）；(2)壳相关信息(几何点构成、材料、板厚和多边形分布载荷)；(3)梁线相关信息(几何点构成、材料、梁截面、梁定位矢量和梁线分布载荷)。