1“跨越式”建立梁线

图 1“跨越式”创建梁线错误

如图 1所示，用户在创建梁线BeamLine时选择几何点：4、5，跨越了8号几何点，系统将会报错，提示用户不要跨越任何几何点建立梁线。推荐的做法是创建两根梁线：4-8、8-5。

为什么不能“跨越式”建立梁线呢？主要是考虑到系统的“网格连续性保障机制”。

什么叫做“网格连续性保障机制”？下面以图 1中的某壳（由几何点4、8、7、3构成）为例：它在分网后，四条边均被分解（Meshed）成了4等份(MDN=4,网分份数MDN:Mesh Divided Number)。推荐的梁线创建方法是通过几何点4、8建立两根梁线，然后设定MDN=4。系统会检查壳4-8-7-3的边4-8的网分份数MDN是否也是4，如果是，则允许按照用户指定的MDN对梁线进行分网，以保证壳网格和梁线网格的连续性。

通过以上说明，我们大致能了解到：“网格连续性保障机制”实现的前提是：系统针对某几何体（梁线或者壳）进行分网前，会对该几何体关联直线段的MDN进行计算。如果用户设定2号梁线由几何点4、5构成（跨越了8号几何点），则它将是一个全新的直线段（没有任何几何体包含这条直线段）。如果系统允许用户创建该梁线，则不会对用户设定的MDN进行限制，如果用户令MDN=10，网格的连续性就会出现问题：新梁线的网格将与壳4-8-7-3的网格发生冲突。

2梁线腹板指向(Beam Position Vector)与梁线指向一致或相反

梁线腹板指向(Beam Position Vector)与梁线指向一致或相反。此错误发生后程序会弹出对话框进行提醒。

如图 2所示，假设用户准备创建某平台的的立柱，红色箭头为立柱的起讫点，如果用户在红色方框内输入定位矢量<0,0,-1>，然后点击“Apply”按钮，系统将会报警：Beam Position Vector and Beam axis are nearly the same direction(梁定位矢量和梁轴线近乎指向同一方向)。

图 2梁定位矢量错误报警