格式说明（以某海洋平台横倾工况为例）

Volume of Displacement=12.792e6

Gra_Pt.x=463

Gra_Pt.y=5.6

Gra_Pt.z=189.5

Hexahedron

128,315,0

798,315,0

798,400,0

128,400,0

128,315,36

798,315,36

798,400,36

128,400,36

……

TrianglePrism

883,-400,0

926,-357.5,0

883,-315,0

883,-400,36

926,-357.5,36

883,-315,36

……

Cylinder

85.5,315,83.5

22.5

85.5,-315,83.5

22.5

……

#end

四面体

六面体

如上图所示，按照1、2、3、…、7、8点的顺序定义六面体。

排点规律：从下到上，同为逆时针或同为顺时针。

Hexahedron

92,21.5,10

108,21.5,10

108,37.5,10

92,37.5,10

92,21.5,36

108,21.5,36

108,37.5,36

92,37.5,36

三棱柱

如上图所示，按照1、2、3、…、5、6点的顺序定义三棱柱。

排点规律：从下到上，同为逆时针或同为顺时针。

TrianglePrism

110,21.5,0

118,29.5,0

110,37.5,0

110,21.5,10

118,29.5,10

110,37.5,10

圆柱体

Cylinder

18,-21.5,15

2.5

18,21.5,15

2.5